化学危险品管理人员工作职责

为严格加强化学危险品在仓库寄存中的管理工作，确保安全和保证教学科研工作的正常进行。特制定以下管理人员工作职责:

一. 管理人员须经过专业培训，并取得《化学危险品保管证》。

二. 严格化学危险品存、出库手续，做到帐物相符，发现差错，及时查明原因并予以纠正。

三. 爆炸品、剧毒品严格执行“五双”制度，（双人、双锁、双人收发、双人运输、双人使用）。

四. 存放易燃易爆品的库房，应有良好的通风条件，夏季应采取洒水降温措施，务使库内温度不超过30℃。

五. 经常巡视化学危险品仓库以及周围环境，严禁明火，电气设备防爆、消除事故隐患。

六. 对寄存的化学危险品，应定期检查，旋紧瓶盖，该加水的加水，加煤油的加煤油，以防挥发、变质、自燃或爆炸。

七. 各种压缩气体钢瓶，应按规定每年检查一次，危险品按类分仓，按部门分格。

八. 严格遵守作息时间，遇有意外情况，及时向后勤服务部或综治办汇报。

九. 每月进行一次检查工作，做好书面文字记录，其中包括危险品存、出情况，安全情况和废液、废渣情况。（备案）