南京财经大学化学危险品管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范和加强我校化学危险品的安全管理，严防事故发生，保障学校师生员工生命财产安全，保证学校正常的教学、科研和其他工作秩序，根据国家有关法规，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法所指的化学危险品，系指国家标准《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

第三条  凡购买、储存、生产、使用、运输和销毁化学危险品的单位和个人必须遵守本办法。

第四条  严格遵守本办法，并取得显著成绩者，学校给予表扬和奖励。

第五条对违反本办法规定的有关人员，学校视情节轻重给予行政处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

第二章  管理机构

第六条  我校化学危险品的安全管理工作由分管安全工作的校领导统一领导。各院系应由一名分管安全工作的领导负责，并落实一名以上具体的管理人员。

第七条  学校保卫处、实验室管理与装备处是我校化学危险品管理的主管部门。

第八条  学校化学试剂供应中心负责全校化学危险品的购买、仓储、供应等工作，受化学化工学院直接领导。

第九条  各级领导的职责是：

1. 建立和健全学校化学危险品的安全管理责任制度和安全操作规程，并对执行情况定期进行检查。

2. 经常向本单位师生员工进行安全教育，组织必要的安全管理和技术培训，提高全体人员的安全管理意识和安全使用水平。

3. 定期组织本单位安全检查或根据公安、劳动、卫生、环保等主管部门的通知，有计划有步骤地采取防范措施，迅速消除隐患，防止事故发生。

4. 一旦由于化学危险品处理不当而发生事故时，要根据预案及时采取处理措施，并认真做好善后工作。同时，迅速查清事实，根据事故性质，严肃追究有关人员责任，总结教训，防止事故再度发生。

第十条  由各单位任命的化学危险品的领用人和保管人，必须对工作认真负责，熟悉业务，要明确岗位职责，实行岗位责任制。保管人要相对稳定，定期参加消防安全培训，并持证上岗，不得任意调换。

第三章  化学危险品的存放

第十一条  化学危险品必须存放在条件完备的专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，应当符合有关安全规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调湿、消除静电、防护围堤等安全设施，并设专人管理。

第十二条  化学危险品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应达到规定的安全距离，不得超量储存。

第十三条  遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水地点存放。

第十四条  受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。

第十五条  化学性质或防火、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放。

第十六条  对爆炸物品、剧毒物品应严格遵守双人保管，双人收发，双人使用，双人运输，双把锁的制度。

第十七条  对于剧毒化学试剂、药品，各单位各实验室的使用应根据具体需求，精确地计算用量，必须是一日一次的用量，严禁存放在实验室。

第十八条  对化学危险品库的管理人员，要严格遵守出入库管理制度，审批手续必须完备才能予以发放，双人双锁管理，精确计量和记载，严加保管。

第十九条  压缩气体（剧毒、易燃、易爆、腐蚀、助燃）钢瓶管理：

1. 要存放在安全地方（加锁铁柜或单独房间内）。

2. 不可靠近热源，可燃、助燃气瓶使用时与明火的距离不得小于10米。

3. 化学性质相抵触能引起燃烧、爆炸的气瓶要分开存放。

4. 不得使用过期未经检验的气瓶。各种气瓶必须按期进行技术检验：盛装腐蚀性气体的气瓶，每二年检验一次；盛装一般气体的气瓶，每三年检验一次；盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次。气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀或损伤时，应提前进行检验。

5. 气瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体。

6. 气瓶的瓶帽要保存好，充气时要戴好，避免在运输装卸过程中撞坏阀门，造成事故。

第二十条  化学危险品入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查。

第二十一  条储存化学危险品的仓库内严禁吸烟和使用明火，并根据消防条例配备消防力量、消防设施以及通讯、报警等必要装置。

第四章  化学危险品的申购与报废

第二十二条  剧毒品、爆炸品一般由学校化学试剂供应中心统一申购，归口管理。特殊情况，须先填写“申请批准单”，详细写明品种、数量、用途，经院系分管领导同意，报保卫处和实验室管理与装备处审核同意后，送主管校领导审批，批准后由校长办公室开具介绍信，由各单位落实的指定管理人统一采购领用。购买爆炸物品的人员还必须持有市公安局核发的《爆炸物品采购证》才能采购。

第二十三条  采购下列化学危险品需持有《化学危险品采购证》：（1）爆炸物品；（2）一级氧化剂；（3）压缩气体、液化气体和溶解气体；（4）一级自燃品；（5）一级遇水燃烧物品；（6）一级易燃液体；（7）一级易燃固体；（8）剧毒品中的剧毒物品；（9）一级酸性腐蚀物品。

第二十四条  使用压缩气瓶的单位必须到学校推荐的定点厂家购买。

第二十五条  在学校化学试剂供应中心领用爆炸品、剧毒品，应填写“南京财经大学药库剧毒药品申请报告单”，详细注明品名、规格、数量和用途说明，并经单位负责人审核签字、盖章，必须双人领用（其中一人必须是指定的经各单位书面批准的指定管理人）。

第二十六条  使用化学危险品过程中的废气、废液、废渣、粉尘应回收综合利用。必须排放的，应经过净化处理，其有害物质浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。剧毒物品销毁处理必须经院系批准，采取严密措施，并须征得环保等有关部门同意后，方可进行。

第二十七条  销毁处理存放过久失效变质报废的化学危险品，必须经院系批准，采取严密措施，并征得环保等有关部门同意后妥善处理。

第五章  化学危险品的运输与装卸

第二十八条  装运时应轻装轻卸，堆置稳妥，防止撞击、重压、倾倒和磨擦，发现包装容器不牢固、破损或渗漏时，必须重装或采取其它措施后，方可启运。

第二十九条  碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得同时混合装运。

第三十条  遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。

第三十一条  夏季气温在30℃以上时，从上午10点钟到下午4点钟，一律停止装运易燃易爆物品及氢气、液氯、乙炔等气瓶。

第三十二条  不得携带化学危险品乘坐公共交通车辆。禁止无关人员搭乘装运化学危险品的车辆。

第三十三条  按规定，提取剧毒品、爆炸品须二人或二人以上提货。

第六章附则

第三十四条  本办法自发布之日起执行。

第三十五条  本办法由实验室管理与装备处、保卫处负责解释。