常见危险品废物的处理

凡是具有毒性、腐蚀性、强氧化性、强还原性、自燃性、恶臭的物质及其溶液，以及易爆、易燃物质均为化学危险品。如在实验中经常接触和使用的碱金属，金属氢化物、有机金属化合物、毒性气体、氰化物。酰卤，重氮化合物，硝基化合物，N－亚硝胺、过氧化物、毒性有机膦化物、氯磺酸、发烟硫酸、汞、重金属盐皆属危险晶之列。这些危险品一旦成为实验后的废物，必须及时妥善处理或销毁，以免造成意外事故。

常见危险品废物的销毁方法

| 废 物 种 类 | 销 毁 处 理 方 法 |
| --- | --- |
| 碱金属氢化物、氨化物和钠屑 | 将其悬浮在干燥的四氢呋喃中，在搅拌下，慢慢滴加乙醇或异丙醇至不再放出氢气为止。再慢慢加水至溶液澄清后，用水冲入下水道 |
| 氢硼化钠(钾) | 用甲醇溶解后，以水充分稀释，再加酸，并放置。此时有剧毒的硼烷产生，故所有操作必须在通风橱内进行，其废酸液用碱中和后弃入水槽 |
| 酰氯、酸酐、三氯氧磷、五氯化磷、氯化亚砜、硫酰氯、五氧化二磷 | 在搅拌下加到大量水中，P205加到大量水中后，再用碱中和，冲走 |
| 催化剂(Ni、Cu、Fe、贵金属等)，或沾有这些催化剂的滤纸、塞内塑料垫等 | 因这些催化剂干燥时常易燃，绝不能丢入废物缸中，抽滤时也不能完全抽干，1g以下的少量废物可用大量水冲走。量大时应密封在容器中，贴好标签，统一深埋地下 |
| 氯气，液溴，二氧化硫 | 用NaOH溶液吸收，中和后冲走 |
| 氯磺酸，浓硫酸，浓盐酸，发烟硫酸 | 在搅拌下，滴加到大量冰或冰水中，用碱中和后冲走 |
| 硫酸二甲酯 | 在搅拌下加到稀NaOH或氨水中，中和后冲走 |
| 硫化氢、硫醇，硫酚、HCl、HBr、HCN、PH3、硫化物或氰化物溶液 | 用NaClO氧化。lmol硫醇约需2L NaClO溶液(含Cl 17％，9mol“活性氯”)：1mol氰化物约需0.4L NaClO溶液，用亚硝酸盐试纸试验，证实NaClO已过量时(pH>7)，用水冲走 |
| 重金属及其盐类 | 使形成难溶的沉淀(如碳酸盐，氢氧化物，硫化物等)，封装后深埋 |
| 氢化铝锂 | 将它悬浮在干燥的四氢呋喃中，小心滴加乙酸乙酯，如反应剧烈，应适当冷却，再加水至氢气不再释出为止，废液用稀HCl中和后冲走 |
| 汞 | 尽量收集泼散的汞粒，并将废汞回收，对废汞盐溶液，可以制成HgS沉淀，过滤后，集中深埋 |
| 有机锂化物 | 溶于四氢呋喃中，慢慢加入乙醇至不再有氢气放出，然后加水稀释，最后加稀HCl至溶液变清，冲走 |
| 过氧化物溶液和过氧酸溶液、光气(或在有机溶剂中的溶液，卤代烃溶剂除外) | 在酸性水溶液中，用Fe(Ⅱ)盐或二硫化物将其还原，中和后冲走 |
| 钾 | 一小粒一小粒地加到干燥的叔丁醇中，再小心加入无甲醇的乙醇，搅拌，促使其全溶，用稀酸中和后冲走 |
| 钠 | 小块分次加入到乙醇或异丙醇中，待其溶解后，慢慢加水至澄清，用稀HCl中和后冲走 |
| 三氧化硫 | 通入浓硫酸中，再按浓硫酸加以销毁 |